可以把整个项目描述为：

基于视觉定位与多船协同路径规划的水面搜救系统

它不是单纯的“A*算法演示”，而是一套从视觉坐标输入、任务分配、路径规划，到船端路线下发和实时可视化的完整原型系统。

PPT建议结构

第1页：项目背景

标题：项目背景与目标

内容：

- 在60 cm × 60 cm模拟水域中布置一个中央基站和4艘搜救船。

- 顶部视觉传感模块实时识别搜救船与落水人员的位置。

- 树莓派根据坐标自动分配搜救任务并规划安全路线。

- 目标是缩短整体搜救时间，避免船只与中央基站发生碰撞。

讲解：

我们希望解决的不是一艘船到一个目标的简单寻路，而是4艘船如何协同救援多个目标的问题。

第2页：系统总体架构

顶部视觉识别

↓

船只和人员坐标

↓

树莓派中央规划程序

↓

任务分配 + 路径规划

↓

分别向4艘船下发航点

↓

船只执行搜救任务

可以补充：

- 输入：船只编号、船只坐标、人员编号、人员坐标

- 计算设备：树莓派5

- 输出：每艘船的救援对象、访问顺序和航点

- 通信方式：UDP/JSON

第3页：场地与装置设计

- 模拟场地：60 cm × 60 cm

- 中央基站：22 cm × 15 cm

- 搜救船数量：4艘

- 船体尺寸：7 cm × 5 cm

- 基站左右两侧各停放2艘船

- 出发时船头朝向基站外侧

- 基站周围设置安全区，航线不能穿过该区域

这一页适合放系统二维界面的截图。

第4页：需要解决的核心问题

可以分成三个子问题：

任务分配
决定每名落水人员由哪艘船负责。

访问顺序
决定每艘船先救谁、后救谁。

安全路径规划
计算船只从当前位置到目标之间的航线，并绕开中央基站。

讲解：

只使用A*算法只能解决两个点之间的避障问题，不能直接解决4艘船之间的任务分配。因此，我们将多种算法组合起来。

第5页：算法设计

系统根据目标数量自动选择算法。

| 目标数量 | 使用方法 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 1～12人 | 子集动态规划 + Held–Karp + A* | 精度高，可得到当前模型下的最优方案 |
| 13～1000人 | 均衡最近邻分配 + 可见图避障 | 计算速度快，适合大量目标 |
| 0人 | 空闲模式 | 向所有船下发停止搜救任务 |

具体作用：

- A*：计算栅格环境中的避障路线。

- Held–Karp：寻找一艘船访问多个目标的最佳顺序。

- 子集动态规划：把人员合理分配给4艘船。

- 均衡最近邻：在目标数量较多时快速分配任务。

- 可见图：计算绕过中央基站矩形安全区的短路径。

第6页：优化目标

推荐表述为：

系统以缩短最后一名人员获救的时间为主要优化目标，同时兼顾总航程和各船任务量均衡。

这样比直接说“寻找最短路线”更准确。

例如，如果只追求所有船航程总和最短，可能把大量任务交给一艘船。我们的系统会考虑4艘船的预计完成时间，让它们尽量并行工作。

第7页：程序工作流程

接收视觉坐标

↓

坐标范围与数据合法性检查

↓

判断目标数量

↓

选择规划算法

↓

分配每艘船的救援目标

↓

计算访问顺序与避障航点

↓

生成路线版本号

↓

向船端控制器发送路线

↓

坐标变化后重新规划

第8页：输入与输出

输入示例：

{

"type": "VISION_FRAME",

"boats": [

{"id": "boat_1", "x": 24, "y": 27}

],

"people": [

{"id": "person_1", "x": 8, "y": 10}

]

}

输出内容：

- 船只编号

- 分配到的人员

- 人员访问顺序

- 避障航点

- 预计航程

- 预计完成时间

- 路线版本号

第9页：交互式仿真界面

介绍已完成的功能：

- 点击场地添加落水人员

- 随机生成1～1000名人员

- 选择不同的规划算法

- 显示4艘船的运动过程

- 显示任务分配和规划路线

- 显示已救人数与船只状态

- 支持重新规划和紧急停止

讲解：

仿真界面既用于展示算法效果，也用于在实体船接入之前检查任务分配和路线是否合理。

第10页：树莓派部署

- 程序能够部署在树莓派5 4GB上。

- 核心算法只使用Python标准库。

- 支持开机自动启动。

- 视觉模块通过UDP发送坐标。

- 树莓派通过UDP向船端网关下发路线。

- 配置文件可以调整场地尺寸、船速、端口和算法。

可以强调：

整个树莓派版本已经整理为独立程序包，可以直接复制、配置和运行。

第11页：测试结果

- 15项自动化测试全部通过。

- 验证了A*避障能力。

- 验证了每名人员只会分配一次。

- 验证了4艘船的协同任务分配。

- 验证了空目标、坐标越界等情况。

- 验证了1～1000个目标的规划能力。

- 1000个目标在开发电脑上的规划时间约为68 ms。

注意最后一项最好写明：

树莓派上的实际耗时需要在最终硬件和视觉数据条件下测量。

第12页：项目成果与创新点

可以总结为：

- 完成视觉坐标到搜救路线的完整数据链路。

- 将任务分配、访问顺序和避障规划结合起来。

- 根据目标数量自动切换精确算法和快速算法。

- 支持4艘船协同救援最多1000个固定目标。

- 提供二维交互仿真、真实设备接口和树莓派部署方案。

- 采用配置文件设计，方便更换场地尺寸和通信地址。

答辩时的简短介绍

本项目设计了一套基于视觉定位和树莓派计算的四船协同搜救系统。顶部视觉模块负责获取搜救船和落水人员的相对坐标，树莓派负责完成任务分配、访问顺序优化和避障路径规划，并将航点分别发送给4艘船。对于少量目标，系统使用子集动态规划、Held–Karp和A*获得高质量路线；对于大量目标，使用均衡最近邻和可见图算法提高计算速度。系统还提供了交互式二维仿真界面，并支持1～1000个固定目标和树莓派开机运行。

最后建议避免说“我们使用A*解决了整个多船搜救问题”。更准确的说法是：

A*负责局部避障，多船任务分配和访问顺序由动态规划或均衡启发式算法完成。