水面搜救协同系统

搜救实施手册

YOLO 视觉识别 · A* 路径计算 · Wi-Fi / 蓝牙通信

| 系统角色 | 配置 |
| --- | --- |
| 中央塔 | 通信中心、视觉数据接收、目标与路径计算、任务调度 |
| 四条搜救船 | 各搭载通信模块，接收指令并回传状态 |
| 正上方视觉单元 | 实时检测船只、遇险目标与作业区域 |

适用场景：室内/近岸小尺度水域的四船协同搜索与救援原型验证

# 1. 系统总览

本手册面向中央塔控制、正上方视觉识别和四条搜救船组成的协同系统。推荐采用“视觉定位—中央决策—无线下发—船端执行—状态回传”的闭环：上方相机通过 YOLO 识别目标并输出平面坐标；中央塔将坐标转换为栅格地图，使用 A* 为每船规划无碰撞路径；通信模块向船端下发航点/速度指令并接收执行状态。

## 1.1 信息流与控制周期

| 阶段 | 输入 | 处理/输出 | 建议频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知 | 相机视频帧 | YOLO 检测：人、船、障碍物；输出像素坐标与置信度 | 15–30 FPS |
| 定位 | 检测框、标定参数 | 像素→水面坐标；目标跟踪、滤波 | 10–20 Hz |
| 决策 | 地图、船位、目标位、状态 | 任务分配、A* 路径、碰撞检查 | 2–10 Hz |
| 通信 | 路径/指令 | 中央塔下发；船端确认与遥测回传 | 10–20 Hz |
| 执行 | 航点、速度 | 船端闭环航向/推进控制 | 50 Hz 以上（船端） |

## 1.2 关键安全原则

中央塔应保留人工急停、全船返航和单船失联剔除三类最高优先级命令。

A* 规划只给出全局航线；船端仍须以限速、最小间距和失联保护执行局部安全约束。

视觉置信度不足、坐标超出水域边界或通信确认超时，应禁止新增推进指令并进入安全状态。

# 2. 视觉识别指导手册：YOLO

## 2.1 目标与输出定义

YOLO 的任务不是直接“控制船”，而是稳定提供中央塔所需的目标类别、位置、尺寸和置信度。建议至少训练/配置三类：搜救船（boat_1–boat_4 或 boat）、遇险目标（victim/marker）和不可通行区域/障碍物（obstacle）。若需区分四条船，应使用船体颜色、AprilTag/ArUco 标记或带编号的顶视外观进行辅助识别。

| 输出字段 | 含义 | 中央塔用途 |
| --- | --- | --- |
| class / id | 目标类别与稳定编号 | 区分船只、遇险目标和障碍 |
| bbox / mask | 边界框或分割轮廓 | 计算中心点、尺寸和安全膨胀区 |
| confidence | 检测置信度 | 低置信度过滤和告警 |
| x, y, θ | 水面坐标与朝向（若可得） | A* 起终点、船端航向控制 |
| timestamp | 采集时刻 | 延迟评估与状态同步 |

## 2.2 硬件与场地布置

将相机固定在水域正上方，镜头光轴尽量垂直水面；保证完整覆盖边界，并避免中央塔或灯具遮挡。

使用均匀、无频闪的照明；避免强反光直接进入镜头。必要时加偏振镜、遮光罩，或调整曝光与快门。

在水域四角和必要的中间位置布置可见标定点；记录实际尺寸和坐标原点。

先空场采集，再以四船和模拟遇险目标覆盖不同位置、速度、光照与反光条件采集数据。

## 2.3 数据集、训练与验收

数据集应包含正常、拥挤、遮挡、反光、船体交叉、目标靠边等困难样本。标注时统一类别定义；边界框应贴合目标可见外缘，遮挡目标只标可见部分。训练/验证/测试建议按场景分层划分，避免同一连续视频帧同时进入训练集和测试集造成虚高指标。

| 检查项 | 建议验收标准 | 不达标时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 目标检测 | 关键类别在独立测试集上达到项目设定的 Precision/Recall；重点检查漏检 | 补充困难样本，调整图像分辨率/训练轮数 |
| 定位误差 | 水面坐标误差不超过安全间距预算的一半 | 重新标定，采用分割或提高顶视分辨率 |
| 实时性 | 端到端视觉输出满足控制周期，帧延迟稳定 | 降低输入尺寸、启用硬件推理、降帧 |
| 稳定性 | 连续帧 ID 不频繁跳变 | 加入 ByteTrack/DeepSORT 与卡尔曼滤波 |

## 2.4 像素坐标到水面坐标

在水面近似平面的前提下，采用单应性变换 H 将像素点 p=[u,v,1]ᵀ 映射为水面点 P=[X,Y,1]ᵀ：P ∼ H·p。至少使用四个不共线标定点求 H；每次移动相机、改变焦距或水位明显变化后均须重标定。输出坐标需约定单位（建议 m）、原点和 X/Y 正方向，并与 A* 栅格地图保持一致。

## 2.5 运行流程与异常处理

采集视频帧，执行 YOLO 推理；过滤置信度低于阈值的候选框。

将检测中心或分割质心映射到水面坐标；对船位和目标位进行时间戳对齐。

使用目标跟踪保持 ID；用低通/卡尔曼滤波抑制抖动，但不得掩盖长时间失检。

将“有效目标、坐标、速度估计、置信度、时间戳”传给中央塔决策模块。

连续 N 帧失检：保留短时预测，超过阈值后标记为未知；相关船只降速或停止。

置信度突然下降/坐标跳变：拒绝单帧异常，要求连续确认；同时记录原始帧用于复盘。

水面反光严重：优先调整照明和曝光，再补充数据；不要仅靠降低置信度阈值。

# 3. 计算指导手册：A* 路径规划

## 3.1 地图模型与坐标约定

中央塔将已标定水面离散为二维占用栅格。每个栅格标记为可通行、障碍、未知或禁入；船体半径、定位误差和制动距离应在障碍周围做膨胀，形成安全禁区。栅格边长宜小于船体最小特征尺寸的 1/2，同时兼顾计算量；原型阶段可从 0.10–0.25 m 开始调整。

| 参数 | 建议定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 起点 | 当前船只可信位置所在栅格 | 定位无效时不重新规划 |
| 终点 | 遇险目标附近的安全接近点 | 不要把终点设在目标正中心，保留救援操作空间 |
| 代价 g(n) | 累计移动距离 + 风险/拥挤惩罚 | 可对靠近边界、障碍、其他船的路径加权 |
| 启发 h(n) | 到终点的欧氏距离或曼哈顿距离 | 8 邻域移动时推荐欧氏或 Octile 距离 |
| 总评估 f(n) | f(n)=g(n)+h(n) | 每次从开放集取 f 最小节点 |

## 3.2 A* 执行步骤

读取当前全局地图、各船位置、遇险目标和禁入区；检查坐标时间戳是否新鲜。

对静态障碍、边界、其他船预测位置做栅格占用和安全膨胀。

为每条船确定任务目标；多船同时救援时先做任务分配，再分别规划。

初始化开放集为起点，循环选择 f 最小节点；扩展可通行邻居并更新 g、h、父节点。

到达终点后回溯父节点生成路径；执行平滑/抽稀，再转为船端可跟踪航点。

将路径与版本号发送给对应船只；收到确认后才标记该路径为已激活。

## 3.3 多船冲突消解

四船不能独立规划后直接执行，否则会出现相交、对头和同一窄通道竞争。中央塔应采用“规划—预约—确认”机制：先按救援优先级、距目标距离或船只编号确定规划顺序；已批准路径在时间—空间上占用栅格，其余船将这些时段视为动态障碍。若冲突不可避免，低优先级船在等待点停车或改道。

| 冲突类型 | 判定 | 推荐措施 |
| --- | --- | --- |
| 路径交叉 | 安全距离内的预计到达时间重叠 | 错峰、等待点或对一船重新规划 |
| 对头相遇 | 同一狭窄通道反向占用 | 指定让行方向，低优先级船退出/等待 |
| 追尾 | 后船闭合速度过高 | 设置最小车距与速度上限 |
| 目标聚集 | 多船同时进入救援区 | 设置救援区容量，保留一艘主救援船 |

## 3.4 重规划触发与伪代码

当目标移动超过阈值、障碍状态变化、船位偏离路径、通信确认失败或预计碰撞时，中央塔应停止沿用旧路径并重规划。为避免频繁抖动，可设置最短重规划间隔和“新路径收益阈值”；紧急碰撞风险不受该间隔限制。

伪代码：open ← {start}；while open 非空：n ← open 中 f 最小节点；若 n=goal 则回溯路径；对 n 的每个可通行邻居 m：tentative_g ← g(n)+cost(n,m)；若 m 未访问或 tentative_g 更小，则更新 parent(m)、g(m)、h(m)、f(m)，并加入 open。若 open 为空则返回“无安全路径”。

## 3.5 上线检查

空地图：路径应接近直线，且起终点正确。

静态障碍：路径不得穿越膨胀后的禁区。

动态障碍/他船：重规划应在设定时间内完成，且不产生相互对撞的航点。

无路可达：中央塔应返回明确状态并让船端停航/等待，不能发送空路径。

# 4. 通信模块指导手册：Wi-Fi 与蓝牙

## 4.1 选型结论

推荐将 Wi-Fi 作为“中央塔—四船”的主通信链路：它更适合同时连接四条船、下发路径/状态、传输调试日志，且可采用中央塔作为接入点的星型拓扑。蓝牙（BLE）适合作为近距离配网、维护、低速遥测或失联备份；若仅用 BLE 做四船主控，需额外处理连接数量、吞吐、距离和干扰带来的限制。最终选择应以实测链路质量和现场安全需求为准。

| 方案 | 适合的任务 | 优势 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi（推荐主链路） | 多船控制、航点下发、日志/图像调试 | 吞吐高、星型网络易管理、扩展性好 | 需控制覆盖、干扰、断线重连和安全认证 |
| BLE（推荐辅助链路） | 近距离配置、状态保活、低速指令备份 | 功耗低、手机维护方便 | 不适合高频大数据；并发与距离要实测 |
| Wi-Fi + BLE | 主链路 + 维护/降级 | 分层冗余，易隔离故障 | 必须定义明确的主备切换规则 |

## 4.2 推荐网络架构

中央塔部署独立 Wi-Fi 接入点（AP），四条船作为客户端，使用固定 IP 或基于设备 ID 的地址映射。中央塔服务端维护每船会话、心跳、路径版本和最后状态。控制数据宜使用带序号和确认机制的 UDP，或使用 TCP/WebSocket 简化可靠传输；对于小型原型，TCP 也可作为首选。无论协议如何，急停命令必须具有最高优先级，并采用重复发送 + 船端幂等处理。

## 4.3 报文与状态机

| 报文 | 方向 | 必要字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HEARTBEAT | 双向 | boat_id, seq, timestamp, mode, battery, RSSI | 定期保活；超时判定失联 |
| PATH_CMD | 塔→船 | boat_id, path_version, waypoints, speed_limit, checksum | 新路径必须回 ACK |
| ACK/NACK | 船→塔 | boat_id, seq/path_version, result, reason | 确认接收、拒绝原因 |
| TELEMETRY | 船→塔 | position, heading, speed, battery, fault | 用于监控与重规划 |
| E_STOP | 塔→船 | seq, command=STOP, timestamp | 最高优先级；船端立即停推进 |
| MODE | 双向 | AUTO/MANUAL/RETURN/SAFE | 模式切换必须可追溯 |

## 4.4 可靠性与失联保护

为每条消息添加设备 ID、序号、时间戳、校验和/CRC 与路径版本；船端拒绝过期或重复的非幂等命令。

设置心跳周期与超时阈值，例如 5–10 Hz 心跳、连续 3–5 个周期未收到有效包即进入通信异常。具体阈值需按实测延迟设定。

通信异常时，船端按预先定义的安全策略执行：先减速/停止，条件允许再返航；不得继续盲目沿长路径航行。

恢复链路后，船端上报自身状态；只有收到中央塔的新路径版本或明确恢复命令后才恢复自动任务。

## 4.5 Wi-Fi 部署与现场测试

AP 放在中央塔附近较高、无遮挡位置；避免与相机、金属结构和高功率电机线束过近。

使用专用 SSID 与强密码；调试期关闭不必要的互联网转发，避免无关设备接入。

对每条船记录 RSSI、丢包率、往返时延、重连时间和电池电压；在全水域、船体遮挡和四船同时运行时分别测试。

测得通信盲区时，优先调整 AP 高度/位置、信道与天线，再考虑中继或更换方案。

## 4.6 BLE 辅助链路实施要点

若使用 BLE，中央塔/网关作为 Central，船端作为 Peripheral；广播包仅承载发现和基础状态，路径等较大数据放在已连接后的 GATT 特征中分段发送。每船应有唯一服务 UUID/设备 ID，并设置连接参数、重试和超时。BLE 备份只承载“急停、模式切换、最小状态”时，应明确它不能替代主链路的完整路径同步。

# 5. 联调、验收与运行清单

## 5.1 分阶段联调顺序

视觉单独验收：输出稳定的船、目标、障碍坐标和时间戳。

规划单独验收：使用录制的坐标序列，验证 A* 路径、冲突消解和无路可达状态。

通信单独验收：四船同时连接，完成心跳、指令确认、断链和恢复测试。

闭环低速联调：先单船、后两船、最后四船；每阶段均保留人工急停。

模拟救援演练：加入目标移动、视觉遮挡、单船失联和障碍突发等情形。

## 5.2 每次任务前检查表

| 模块 | 检查内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 视觉 | 镜头清洁、视野、标定点、曝光 | 水域全覆盖；坐标与实测点一致 |
| 计算 | 地图边界、障碍膨胀、路径版本 | 每船均有可达目标或明确等待状态 |
| 通信 | 四船在线、心跳、RSSI、急停 | 无持续丢包；急停可在全域生效 |
| 船端 | 电池、推进器、模式、返航点 | 电量充足；SAFE/AUTO 切换正常 |
| 安全 | 人工监控、救援工具、试航区 | 操作人员知晓急停和失联策略 |

## 5.3 故障快速定位

| 现象 | 优先检查 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 船位跳变 | 标定、目标 ID、反光、时间戳 | 重新标定；启用跟踪/滤波；查看原始帧 |
| 路径反复变化 | 目标噪声、重规划阈值、动态障碍 | 增加滞回；检查坐标新鲜度 |
| 船不执行新路线 | ACK、版本号、船端模式、链路 | 核对路径版本；检查是否进入 SAFE/MANUAL |
| 多船靠得过近 | 安全膨胀、时空预约、船端限速 | 加大间距；启用等待点；低速重测 |
| 偶发失联 | RSSI、供电、电机干扰、AP 位置 | 记录日志；改善供电/天线/信道 |

# 6. 交付物与记录建议

每次测试建议存档：原始视频或关键帧、YOLO 模型版本与阈值、标定参数、地图与栅格尺寸、路径版本、通信日志、故障码、人工操作记录和验收结论。这样可将“看起来能运行”的演示转化为可复现、可定位和可迭代的搜救系统。

版本控制建议：视觉模型、中央塔算法、船端固件与通信协议分别编号；一次任务记录中必须写明四者的组合版本。